Акт осмотра

общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме по адресу: ул. Валерии Барсовой, дом № 15

6 апреля 2020 года

Серия, тип проекта: 135А

Кадастровый номер: 30:12:010259:723

Год постройки: 1988

Материал стен: железобетонные панели

Размеры дома: (112,5 х 10,87) + (34,64 х 10,85) метров

Высота дома: 28 метров

Количество надземных этажей: 9, в том числе: мансардный - 0; технический межэтажный – 0

Количество подземных этажей: 1, в том числе: цокольный - 0, подвальный – 1

Количество подъездов: 9

Количество квартир: 171 из них:

однокомнатных – 18; двухкомнатных – 63; трёхкомнатных – 81; четырёхкомнатных – 9

Расположение квартир по подъездам:

1,2,4,5,6,7,9 подъезд: по 2 квартиры на этаже 2-х и 3-х комнатные;

3 подъезд: 2 квартиры на этаже – 3-х и 4-х комнатные;

8 подъезд: 3 квартиры на этаже - две 1 комнатные и одна 3-х комнатная

Количество собственников жилых помещений: 249

Количество обособленных нежилых помещений: 1

Строительный объём: 44741 м.куб.

Площадь здания: 12416,9 м.кв, в том числе:

общая площадь квартир здания: 10865,9 м.кв.

общая площадь помещений общего пользования многоквартирного дома: 1551 м.кв

Площадь технического подвала:1600 м.кв.

Площадь чердачного помещения: 1600 м.кв.

Площадь кровли: 1600 м.кв.

Площадь земельного участка: 5252,6 м.кв.

Количество лифтов: 9

Мусоропровод: да

Канализация: центральная

Отопление: центральное

Водоснабжение: центральное

Газоснабжение: центральное

|  | Наименование элемента общего имущества | Параметры | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I. Помещения общего пользования |  |  |
|  | Межквартирные лестничные площадки, Лестницы | Количество – 153 шт. Площадь пола –1551 кв.м. Материал пола - бетон Количество лестничных маршей – 144 Материал лестничных маршей - бетон Материал ограждения – сталь Материал перил (поручней) - дерево | Осмотрено: состояние удовлетворительное Недостатки: повреждение или отсутствие плинтусов. Повреждение основания пола, порогов лифтов Количество лестничных площадок, требующих текущего ремонта - 140 шт. площадь пола, требующая ремонта (укладка плитки/устройство наливного пола) – 1400 кв.м. Осмотрено: состояние удовлетворительное Количество лестниц, требующих ремонта - __0__ шт. В том числе: лестничных маршей - 0 шт.; ограждений – 0 шт. перил - 10 шт. |
|  | Технический этаж (чердачное помещение) | Количество – 1 шт. Площадь пола – 1600 кв.м. Материал пола - бетон | Осмотрено: состояние удовлетворительное В чердачном помещении мусор и посторонние предметы Кабельные сети из-за провисания затрудняют обслуживание трубопроводов водостока. Двери выхода на чердак и на кровлю состояние удовлетворительное |
|  | Технические подвалы | Количество – 1 шт. Площадь пола – 1600 кв.м. Перечень инженерных коммуникаций, проходящих через подвал: 1.Отопление; 2.ГВС; 3.ХВС; 4. Водоотведение. | Осмотрено: состояние удовлетворительное Недостатки: недостаточная освещенность на отдельных участках для проведения работ, захламлённость бытовым мусором. |
|  | II. Ограждающие несущие и ненесущие конструкции многоквартирного дома |  |  |
|  | Фундаменты | Вид фундамента - свайный Количество продухов – 50 шт. | Осмотрено: состояние удовлетворительное Деревья расположены ближе нормативно допустимых (5м) |
|  | Стены внутри подъездов Входная группа | Количество подъездов – 9 шт. Площадь стен в подъездах: 9356 кв. м. Материал отделки стен: побелка/покраска по сухой штукатурке. Площадь потолков: 1551 кв. м. Материал отделки потолков: побелка по сухой штукатурке Количество: 9 шт, Площадь стен 180 м.кв Площадь козырька 135 м.кв. Стойки 18 шт, материал сталь. Полы бетонные - 180 м.кв. Пандусы для выкатывания мусорных контейнеров - 9 шт. материал бетон | Осмотрено: состояние удовлетворительное, наблюдается отслоение отдельных участков покрашенной поверхности. Площадь стен нуждающихся в ремонте 2000 м.кв. Осмотрено: состояние удовлетворительное |
|  | Наружные стены | Материал - железобетон. Площадь - 9308 кв. м. Длина межпанельных швов - ____ м. | Осмотрено: состояние удовлетворительное Площадь стен, требующих утепления - _нет__ кв.м. Длина межпанельных швов, нуждающихся в ремонте - _______ м. |
|  | Крыши | Количество – 1 шт. Вид кровли - плоская. Материал кровли -технониколь Площадь кровли – 1600 кв.м. Протяженность ограждений - 337 м. | Осмотрено: состояние удовлетворительное площадь крыши, требующей капитального ремонта - нет площадь крыши, требующей текущего ремонта - _________ кв.м. |
|  | Двери | Количество дверей, ограждающих вход в помещения общего пользования – 18 шт. металлических 18 шт. | Осмотрено: состояние удовлетворительное Количество дверей, ограждающих вход в помещения общего пользования и требующих ремонта - ___нет____шт. |
|  | Окна | Количество окон, расположенных в помещениях общего пользования – 288 шт. | Осмотрено: состояние удовлетворительное |
|  | III. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
|  | Лифты и лифтовое оборудование | Количество - 9 шт. Марки лифтов - __________ Грузоподъемность ______ т. Площадь кабин – 12 кв.м | Осмотрено состояние удовлетворительное Выслужили установленный срок, требуют замены или диагностического обследования для продления сроков эксплуатации Количество лифтов, требующих замены - 9 шт. капитального ремонта - ____ шт. текущего ремонта - ______ шт. |
|  | Мусоропровод | Количество – 9 шт. Длина ствола -25 м. Количество загрузочных устройств – 45 шт. Мусороприёмная камера – 9 шт | Осмотрено: состояние удовлетворительное Требуется ремонт мусорных контейнеров |
|  | Вентиляция | Количество вентиляционных каналов – 36 шт. Материал каналов - железобетон Протяженность вент.каналов - 1080 м. | Осмотрено состояние удовлетворительное Количество вентиляционных каналов, требующих ремонта - __0___ шт. |
|  | Водосточные трубы | Количество водосточных труб – 9 шт. Тип водосточных желобов и водосточных труб - внутренние Протяженность водосточных труб – 315 м. | Осмотрено: состояние удовлетворительное |
|  | Сети электроснабжения с распределительным щитком Электрощитовая | Длина – 2200 м. Количество щитков 81 шт. Количество – 2 шт | Осмотрено: состояние удовлетворительное На щитах отсутствуют знаки электробезопасности Отсутствие указательных бирок Состояние удовлетворительное |
|  | Сети теплоснабжения | Количество стояков: 102 шт Диаметр, материал труб и протяженность в однотрубном исчислении: 1. 25 мм. 2350 м. сталь 2. 83 мм. 350 м. сталь | Осмотрено: Состояние стояков удовлетворительное Трубопроводы выслужили установленный срок. Трубопроводы нулевого цикла заменены в 2012 г.- состояние удовлетворительное Диаметр, материал и протяженность труб, требующих замены: - 25 мм. 2350 м. |
|  | Тепловые пункты Задвижки Вентили краны на системе теплоснабжения | Количество: 3 задвижек - 24 шт. вентилей - 102 шт. кранов - 102 шт. | Требуют замены или ремонта: задвижек - ______ шт. вентилей - ___10___ шт. кранов - __10____ шт. |
|  | Трубопроводы холодной воды | Количество стояков: 38 шт Диаметр, материал и протяженность: 1150 м 1. 76 мм. 115 м. (сталь оцинкованная) 2. 25 мм. 1080 м. (пластик/сталь) | Осмотрено: Трубопроводы стояков выслужили установленный срок - состояние удовлетворительное Трубопроводы нулевого цикла заменены - состояние удовлетворительное Диаметр, материал и протяженность труб стояков, требующих замены: 1.25 мм. 700 м |
|  | Трубопроводы горячей воды | Количество стояков: 38 шт Диаметр, материал и протяженность: 1330 м. 1. 76 мм. 230 м. (сталь оцинкованная) 2. 25 мм. 1200 м. (пластик/сталь) | Осмотрено: Трубопроводы стояков выслужили установленный срок службы- состояние удовлетворительное Трубопроводы нулевого цикла заменены в 2012 г.- состояние удовлетворительное Диаметр, материал и протяженность труб, требующих замены: 25 мм 800 м. |
| Задвижки, вентили, краны на системах водоснабжения |  | Количество: задвижек – 26 шт; вентилей – 76 шт. кранов – 76 шт. | Требует замены или ремонта: задвижек - __4____шт; вентилей - _10___шт. кранов - _10__шт. |
| Коллективные приборы учета |  | Перечень установленных приборов учета, марка и номер: 1. ГВС; ЦО; ТСК7; №167218 2. ГВС; ЦО; ТСК7; №174380 3. ГВС; ЦО; ТСК7; №174402 | Указать дату следующей поверки для каждого приборов учета: 1. ___2020__________________; 2. _____2020________________; 3.________2020_____________ |
| Трубопроводы канализации |  | Количество стояков: 38 Диаметр, материал и протяженность: 1. 50 мм. 1064 м. 2. 110 мм. 1200 м. пластик | Осмотрено: состояние удовлетворительное Трубопроводы нулевого цикла заменены в 2012 г. – состояние удовлетворительное Диаметр, материал и протяженность труб, требующих замены: нет |
| Фасад |  | Площадь 9308 м.кв. | Осмотрено состояние удовлетворительное |
| Указатели наименования улицы, № дома, |  | Количество – 3 шт. | Состояние удовлетворительное |
| IV. Земельный участок, входящий в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| Общая площадь |  | 5252,6 м.кв. | Осмотрено: состояние удовлетворительное. Требуется ремонт асфальтового покрытия проезда у 7,8,9 подъездов. Земельный слой не восстановлен (требуется подсыпка грунта и его планировка) Требуется санитарная обрезка больных деревьев. Спил опасно-наклонённых и сухих деревьев - 8 шт. Частично нарушены пешеходные дорожки внутри площадки Ограждение площадки нарушено, требуется его ремонт Требуется покраска ограждений, лавочек и малых архитектурных форм. Отсутствует песок в песочницах |

Председатель совета дома                                                                                                   З.Д.Константинова

Генеральный директор ООО «Южный регион»                                                                  В.П.Лимонтинов

м.п.                                                                                                         «          »   ____________________2020 г.